一体化污水处理设施清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理设施 | 池体容积：120m³，含初沉池、调节池、事故池 | 1套 |
| 2 | 人工格栅 | 规格:1.5×0.6m,栅隙5mm,钢制防腐 | 1套 |
| 3 | 提升泵 | 流量：10m³/h；扬程：10m | 2台 |
| 4 | 事故提升泵 | 流量：10m³/h；扬程：10m | 1台 |
| 5 | 电缆浮球 | 重力式浮球 | 2台 |
| 6 | 转子流量计 | 规格：DN50 | 3台 |
| 7 | 硝化液回流泵 | 流量8m³/h，扬程5m | 1台 |
| 8 | 污泥回流泵 | 流量8m³/h，扬程5m | 1台 |
| 9 | 一体化污水处理设备 | 处理能力：120m³/d,主体材质：碳钢防腐 含设备主体，布水系统、生物填料及填料支架、溢流堰板、中心筒 | 1套 |
| 10 | 潜水曝气机 | 潜水深度：3m,功率：3kw | 1台 |
| 11 | 紫外线消毒器 | DN80进出口，过流量：5m³/h 材质：不锈钢 | 1套 |
| 12 | 巴歇尔槽 | 小型1号槽，材质：玻璃钢 | 1套 |
| 13 | 线缆等 | 采用国标线 | 1批 |
| 14 | 工艺管道 | 国标UPVC管及焊接钢管 | 1批 |
| 15 | 阀门、管件 | 按需配备各类阀门、接头等管件 | 1批 |
| 16 | 电控系统 | 挂墙式防雨控制箱 | 1套 |